|  |  | Année scolaire 2016 – 2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cycle 4 - 5ème Technologie |
|  | Les olympiades de robotique | Fiche élève Séquence 2 séance 3 |

Les olympiades de robotique

OBJECTIF : Concevoir les programmes permettant à un robot roulant d'effectuer en autonomie :

 des trajets prédéterminé, .

 des parcours en évitant les obstacles sur la piste

Le module permet de détecter un plot de 3 cm de diamètre et quelques cm de haut à une distance comprise entre 3 cm et 2,55 m. D

Début du programme.

Lecture de la distance

Test de la valeur envoyée par le module

Si b0 > 10 
alors Avancer

Test de la valeur envoyée par le module

Si b0 > 10 
alors Arrêter le Robot.

1. S’arrêter à proximité d’un obstacle

On souhaite étudier les performances du module de détection à ultrasons. Le programme ci-dessous permet de faire avancer le robot lorsqu’il détecte un objet a une distance de 50 cm et de le stopper lorsque le module détecte une distance de 10 cm.

2.	Exécuter le programme, le robot avance.

Placer un objet devant le robot afin de l'arrêter.

Mesurer la distance entre le détecteur et l'objet, Reporter les résultats dans le tableau ci-dessous.

♦ Répéter l'opération en modifiant la valeur du test (remplacer le nombre 10 par des valeurs comprises entre 1 et 20). Identifier les limites de fonctionnement du module, distances mini et maxi.

♦ Compléter le tableau. (écrire « X » si non détection)

Le module permet de détecter un plot de 3 cm de diamètre et quelques cm de haut à une distance comprise entre 3 cm et 2,55 m. D

Début du programme.

Lecture de la distance

Test de la valeur envoyée par le module

Si b0 > 10 
alors Avancer

Test de la valeur envoyée par le module

Si b0 > 10 
alors Arrêter le Robot.

1. S’arrêter à proximité d’un obstacle

On souhaite étudier les performances du module de détection à ultrasons. Le programme ci-dessous permet de faire avancer le robot lorsqu’il détecte un objet a une distance de 50 cm et de le stopper lorsque le module détecte une distance de 10 cm.

2.	Exécuter le programme, le robot avance.

Placer un objet devant le robot afin de l'arrêter.

Mesurer la distance entre le détecteur et l'objet, Reporter les résultats dans le tableau ci-dessous.

♦ Répéter l'opération en modifiant la valeur du test (remplacer le nombre 10 par des valeurs comprises entre 1 et 20). Identifier les limites de fonctionnement du module, distances mini et maxi.

♦ Compléter le tableau. (écrire « X » si non détection)

Le module permet de détecter un plot de 3 cm de diamètre et quelques cm de haut à une distance comprise entre 3 cm et 2,55 m. D

Début du programme.

Lecture de la distance

Test de la valeur envoyée par le module

Si b0 > 10 
alors Avancer

Test de la valeur envoyée par le module

Si b0 > 10 
alors Arrêter le Robot.

1. S’arrêter à proximité d’un obstacle

On souhaite étudier les performances du module de détection à ultrasons. Le programme ci-dessous permet de faire avancer le robot lorsqu’il détecte un objet a une distance de 50 cm et de le stopper lorsque le module détecte une distance de 10 cm.

2.	Exécuter le programme, le robot avance.

Placer un objet devant le robot afin de l'arrêter.

Mesurer la distance entre le détecteur et l'objet, Reporter les résultats dans le tableau ci-dessous.

♦ Répéter l'opération en modifiant la valeur du test (remplacer le nombre 10 par des valeurs comprises entre 1 et 20). Identifier les limites de fonctionnement du module, distances mini et maxi.

♦ Compléter le tableau. (écrire « X » si non détection)

Article 1 :   Chaque équipe est constituée de 3 ou 4 élèves d'une même classe).

Article 2 :   les épreuves consistent à faire évoluer un robot sur une piste, d’une zone de départ jusqu’à une zone d’arrivée. Les tracés des pistes sont définis en annexe.

Article 3 :   Le robot doit s'arrêter seul dans la zone d'arrivée sinon une pénalité de 10 secondes sera ajoutée au temps du parcours.

Article 4 :   Chaque robot doit être autonome. Aucune commande à distance n'est admise.

Article 5 :  Le  classement  «performances»  sera  établi  en  fonction  du  temps  mis  pour effectuer le parcours défini en annexe. Le temps du trajet ne doit pas excéder 3 minutes.

Article 6 :  Chaque  équipe  a  droit  à  2  essais  chronométrés  sur  la  piste.  Seul le temps du meilleur essai sera pris en compte.

Article 7 :   En  cas  de  blocage,  l’équipe  peut  intervenir  2  fois  au  maximum  en  remettant  le robot en position de départ sur la piste, le chronomètre continuant le décompte du temps.

Article 8 : chaque élève du groupe sera responsable d’une épreuve, (programme et manipulation du robot) à ce titre il rédiger un document avec le plan de la piste à l’échelle 1/10ème, et le programme utilisé.

Article 9 : Pour concourir chaque élève du groupe doit tenir un carnet de bord décrivant le travail de chaque séance.

Article 10 :   Chaque équipe sera identifiée par un NOM associé à un LOGO.

2 - Cible

But du programme :

Placer le robots le plus près possible du centre de la cible.

3 - Circuit

But du programme :

Faire un tour de piste le plus rapidement possible.

4 - Aspirateur

But du programme :

Parcourir la totalité de la surface en un minimum de temps

Mur

Départ

Départ

Départ

Arrivée

1 - Slalom

But du programme :

Réaliser un slalom entre les 3 plots sans les toucher

2 - Cible

But du programme :

Placer le robot le plus près possible du centre de la cible.

3 - Circuit

But du programme :

Faire un tour de piste le plus rapidement possible.

4 - Aspirateur

But du programme :

Parcourir la totalité de la surface en un minimum de temps

Mur

Annexe :

Départ

Appropriation du règlement

1.  Combien d’articles composent le règlement du DEFI ROBOT ?

2.  Pour gagner le classement « performances » que devra faire le robot ?

3.  Combien de tentatives aura chaque équipe pour réaliser le meilleur temps ?

4.  Quel est le temps maximum imparti pour réaliser une épreuve ?

5.  Comment seront classés les robots qui n’arriveront pas à la zone d’arrivée dans le temps imparti ?

6.  Comment une équipe peut-elle avoir des pénalités de temps ?

7.  Quels éléments faut-il présenter le jour de l’épreuve pour concourir :

8. Lecture du plan de la piste : ♦ Que signifie Echelle 1/10 ? :