|  |  | Année scolaire 2016 – 2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cycle 4 4ème |
|  | Défis mBot | Technologie Fiche professeur Eval N° 2 |

Initiation à la programmation graphique : le robot mBot

# Présentation :

Notre robot mBot est chargé de transmettre un signal lumineux à un autre robot dans une mission de reconnaissance dans un milieu hostile, à vous de réaliser la programmation de votre fidèle mBot ! (On se préoccupera que de la programmation du signal).

# Votre mission :

La situation devra être la suivante : Vous disposer de 2 LED : RGB1 (à gauche), RGB2 (à droite) et de votre souris. La luminosité doit être de 255 pour obtenir la couleur et 0 pour éteindre.

Au départ du signal, au clic sur le drapeau vert, les deux LED doivent être de couleur blanche, RGB1 passe au rouge pendant 1s, RGB2 passe au rouge et RGB1 passe au vert pendant 1s, RGB2 passe au vert et RGB1 passe au bleu pendant 1s, RGB2 passe au bleu et RGB1 passe au blanc pendant 1s et RGB2 passe au blanc pendant 1s puis RGB2 et RGB1 s’éteignent.

Quelle sont les étapes de ce signal lumineux ?             /6

| Départ : Drapeau vert |  |
| --- | --- |
| RGB1 : Blanc | RGB2 : Blanc |
| Attendre 1s |  |
| RGB1 : Rouge | RGB2 : Blanc |
| Attendre 1s |  |
| RGB1 : Vert | RGB2 : Rouge |
| Attendre 1s |  |
| RGB1 : Bleu | RGB2 : vert |
| Attendre 1s |  |
| RGB1 : Blanc | RGB2 : Bleu |
| Attendre 1s |  |
| RGB1 : Blanc | RGB2 : Blanc |
| Attendre 1s |  |
| RGB1 : éteint | RGB2 : Eteint |

Début

Ce qui peux se représenter par :                               /7

RGB1 : blanc	RGB2 : blanc

Attendre 1s

Attendre 1s

Attendre 1s

Attendre 1s

RGB1 : rouge

RGB1 : vert	RGB2 : rouge

Attendre 1s

RGB1 : bleu	RGB2 : vert

Attendre 1s

RGB1 : blanc	RGB2 : bleu

RGB2 : blanc

RGB1 et RGB2 =0

Fin

# A vos claviers !

Avec mBlock, vous n’avez le droit que d’utiliser les trois blocks ci-dessous. Vous pouvez modifier les valeur en cliquant sur les petits triangles noirs. Attention il faudra souvent commander les LED gauche et droite séparément en ajoutant 2 blocks !

Quand le drapeau est pressé

RGB2

RGB1

RGB1+RGB2

Construisez votre programme, testez-le. Recopier le ci-dessous :                                                                                       /7

Quand le drapeau est pressé

Mettre la Del de la carte (tout) red (255) green (255) blue (255)

Attendre 1s

Mettre la Del de la carte (Del gauche) red (255) green (0) blue (0)

Attendre 1s

Mettre la Del de la carte (Del gauche) red (0) green (255) blue (0)

Mettre la Del de la carte (Del droit) red (255) green (0) blue (0)

Attendre 1s

Mettre la Del de la carte (Del gauche) red (0) green (0) blue (255)

Mettre la Del de la carte (Del droit) red (0) green (255) blue (0)

Attendre 1s

Mettre la Del de la carte (Del gauche) red (255) green (255) blue (255)

Mettre la Del de la carte (Del droit) red (0) green (0) blue (255)

Attendre 1s

Mettre la Del de la carte (Del droit) red (255) green (255) blue (255)

Attendre 1s

Mettre la Del de la carte (tout) red (0) green (0) blue (0)

| Nom | Prénom | Classe | Note /20 |
| --- | --- | --- | --- |