|  |  | Année scolaire 2016 – 2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cycle 4 4ème |
|  | Défis mBot : Initiation à la programmation du robot mBot avec MBlock | Technologie Fiche élève Initiation |

Initiation à la programmation graphique

# Présentation :

Il s'agit de piloter le robot mBot. Il est doté d'une carte électronique programmable. Celle-ci peut être programmé grâce à un ordinateur soit par fil (port USB), soit par Wifi, soit par Bluetooth. On utilisera le logiciel « mBlock » pour créer nos programmes. Le langage graphique utilisé est du type bloc comme le logiciel « Scratch ».

## Investigation 1 : Dans l’arène

Sur vos tables construisez une « arène » en utilisant des trousses et autres affaires scolaires. Déposent, au milieu le robot, mettez le sous tension et appuyez sur le bouton de la carte jusqu’à ce que les DEL se mettent au vert. Observent son fonctionnement et émettez des hypothèses sur son fonctionnement. Vous avez à votre disposition la notice fournie avec le robot.

Quelques questions : (complétez au crayon)

Comment bouge-t-il ?

Comment se dirige-t-il ?

Pourquoi ne se cogne-t-il pas aux « murs » de l’arène ?

Quel est sa réaction lorsqu’il rencontre un obstacle ?

Comment mBot sait qu’il doit se comporter ainsi ?

## Echanges, synthèse :

Le robot mBot interagit avec son environnement en fonction du programme qu'on lui implante. Pour cela, il est capable de collecter des informations grâce à ses capteurs et de réaliser des actions grâce à ses actionneurs.

## Quels sont les équipements de mBot qui font partie des deux familles de composants ?

## Investigation 2 : Vérification des connections :

| Prise | Elément connecté |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| M1 |  |
| M2 |  |

## A l’aide des informations précédentes et de la brochure du constructeur, complétez les tableaux suivants :

Actions et actionneurs :

| Nom de l’actionneur | Action réalisée |
| --- | --- |

Boutons et capteurs :

Pour interagir avec son environnement et y recueillir des informations, on retrouve sur le robot :

| Capteur | Type d’informations |
| --- | --- |

# Equipement de notre robot : Localiser les capteurs et actionneurs

Cordon d’alimentation

Carte Bluetooth

Prise USB de liaison avec le PC

Prise pour Capteur/Actionneur optionnel

Module à ultrasons

Module de suivi de ligne à infrarouge

Roue motrice gauche

Moteur de la roue gauche

Module de suivi de ligne à infrarouge

Moteur de la roue droite

Roue motrice droite

Buzzer

LED (3 couleurs) RGB2

Capteur de luminosité

Bouton

LED (3 couleurs) RGB1

Bouton de mise sous tension

# Analyse fonctionnelle du robot Mbot

Position du robot / obstacle ou ligne

Informations lumineuses « Position / ligne »

CHAINE D’INFORMATION

Ordres : commande des moteurs

Acquérir

Communiquer

Traiter

Etat initial : robot immobile

LED, Buzzer

Capteurs IR , ……..

Micro-controleur + programme

Transmettre

ACTION : Le robot se déplace

Alimenter

Sources d’énergie

Distribuer

TraEtat final : robot au point d’arrivée

ConverMoteurs

tir

BoutPile

Transistor

nsistor

eurs

buer

Convertir

point d’arrivée

ConverMoteurs

tir

Bouton marche/Arrêt

Réducteurs

Moteurs

Pile

Transistor

Etat final : robot au point d’arrivée

CHAINE D’ENERGIE

# L’environnement de programmation : Le logiciel de programmation mBock

Lancez le logiciel mBlock, L’icône se trouve sur le bureau :

Dans « choix de la carte », sélectionnez mBot puis dans « choix des extensions », sélectionnez Makeblock.

Zone de construction de votre programme 
par « cliquer-déposer » des blocs des différents scripts.

Vous trouverez ici toutes les instructions possibles de la bibliothèque des scripts de Pilotage

Pour un meilleur confort de travail cliquer sur cette flèche ou choir « petite scène » dans le menu EDITION

# Contenu des onglets des script les plus utilisés pour piloter notre robot.

# La méthode pour créer un programme

Sélectionne la bonne bibliothèque d'instruction

Une fois les différentes instructions affichées, je choisis celle qui m'intéresse et la glisse dans la zone de droite.

Si je me suis trompé, je repose le bloc dans la zone des instructions

Pour que les blocs s'imbriquent correctement, il faut être précis en les positionnant. Observez bien leurs formes !

# Mes premiers pas dans la programmation avec mBlock :

- Votre programme commencera par :

Dans un premier temps il faut construire son programme et piloter le robot depuis l'ordinateur pour tester si tout fonctionne bien comme prévu. Dans ce cas, il démarrera lorsque vous appuierez sur le drapeau vert situé sur l'écran d'accueil : il s’agit du mode « Connecté ». Vous pouvez ainsi tester votre programmation tout au long de sa construction.

OU

Si vous souhaitez que le robot enregistre votre programme dans sa mémoire interne pour l'exécuter ensuite de façon autonome.

- Exemple d'un programme simple :

Quand l'icône départ est appuyée, le robot doit se déplacer en avant à la vitesse 100 pendant 1 secondes, recule à la vitesse 100 pendant 1 seconde, puis s'arrêter.

- Connecter votre robot

- Construire votre programmation, attention de rentrer les valeurs au clavier ou choisir dans la liste déroulante :

- Cliquez sur le drapeau vert

C’est à mon tour :

Quand l'icône départ est appuyée, le robot doit se déplacer en avant à la vitesse 100 pendant 2 secondes, tourner à droite à la vitesse 50 pendant 1 secondes, puis s’arrête. Le programme se répète 4 fois.

- Connecter votre robot

- Construire votre programmation, attention il faut de rentrer les valeurs !

- Cliquez sur le drapeau vert

REMARQUE : les actionneurs ne s'arrêtent pas tout seul. Il faut TOUJOURS leur donner l'ordre de s'arrêter (à l'exception du buzzer car on détermine la durée de la note jouée). De même les capteurs récoltent des données en continu, il faudra donc, de temps en temps mettre des données « de côté » pour les lire ou les utiliser, il faudra créer des Variables.

# La démarche à utiliser pour exécuter mon programme, en autonomie sur mBot

Une fois le programme prêt à être testé en autonomie, vous allez téléverser le dans la carte « Arduino » du robot :

- Il fait remplacer le boc « drapeau vert » par le bloc « mBot-générer le code » en début de votre programmation.

- Faire un clic droit sur ce nouveau bloc et choisir « téléverser dans l’Arduino ». Un nouveau volet apparait alors sur le côté droit de l’écran, il s’agit de la fenêtre de programmation en langage C, pas de panique ! Cette fenêtre vous permet de vérifier le bon déroulement du téléversement. Lorsque vous serez familiarisé avec cette programmation vous pourrez directement intervenir sur le code…

- Cliquez sur « téléverser dans l’Arduino » :

Attention, on ne peut pas téléverser en Wifi

- Attendez la fin du codage de votre programme et son transfert dans le robot.

Bouton : Téléverser dans l'Arduino

Une fois le transfert achevé, il s’exécutera selon vos instructions de programmation (soit directement soit par une manipulation sur le robot de votre part)

Fenêtre de l'évolution du transfert du programme vers le robot

Codage du programme

Le robot est connecté :

Point au vert et Indication « Connecté » dans le bandeau

Traduction en langage C du programme

- Pour revenir en mode « Connecté », appuyer sur le bouton « Retour »