|  |  | Année scolaire 2016 – 2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cycle 4 4ème |
|  | Défis mBot | Technologie Fiche élève Épreuve N° 1 |

Épreuve N° 1 : « Le convoyeur »

Particularité de l’épreuve : utilisation du capteur de contraste.

# Sur le terrain

Baptisé « Perle », c’est le "premier entrepôt robotisé E. Leclerc" entièrement automatisé implanté à Niederhergheim, près de Colmar. Destiné à alimenter chaque jour 46 hypermarchés, 24 Leclerc Express et 28 drives sur quatre régions, ce centre de distribution est un géant de 32 m de haut, érigé sur 32 000 m². Chaque produit et emplacement correspondant sont repérés par un codes à barres unique. Il abrite 41 000 emplacements de palettes et 360 000 emplacements de colis unitaires. Des lecteurs optiques hautes performances, permettent à ce robot géant de ranger ou de récupérer dans un temps record n’importe quel article du stock grâce à ces codes à barres.

Il existe différents codes à barres :

Code (Bidimensionnels) en 2D 		Codes Empilés

Code linéaire

Historique : En 1974, sur une demande de la société BOEING, l’entreprise INTERMEC invente le premier code alphanumérique : le « Code39 » chaque lettre ou chiffre est remplacé par une série de traits noirs plus ou moins épais : Voici les caractères du Code 39. Le caractère « * » ne peut pas être utilisé comme les autres puisqu'il sert de marqueur de début et de fin.

Les systèmes de vision industrielle s'implantent dans les usines de production afin de réaliser des contrôles SANS contact :

- À la réception des matières premières et des pièces nécessaires à l'élaboration du produit ;

- En cours de fabrication afin de contrôler la transformation des matières premières et l'assemblage des pièces ou afin de piloter les machines de fabrication ;

- À la fin de la fabrication pour le contrôle du produit fini ;

- À l'emballage et l’expédition

      - Dans le domaine de la sécurité : la vision permet des opérations de surveillance et de sécurité par du contrôle d'accès (analyse d'empreintes, de visages, de mains, de l'œil, de plaques d'immatriculation) ou du suivi de foules ou de flots de personnes.

A toi de coder : Trace le code à barres de ton prénom selon le Code 39.

Les capteurs optiques permettent donc de donner la « vue » à nos systèmes. Vous allez vous en servir pour diriger votre robot.

Votre mission : construire un véhicule autonome capable de suivre une série de 3 pistes tracées au sol. Vous avez à votre disposition, votre fidèle robot MBOT, muni du capteur de suivi de ligne et de son logiciel de programmation Mblock. A vous de comprendre son fonctionnement, de créer un programme permettant à votre robot de ne pas perdre la piste !

# Les yeux de votre robot : Fonctionnement du capteur de suivi de ligne

Le capteur que nous allons utiliser est un capteur de contraste. Il est constitué d’une paire de LED émettrices et de phototransistors.

Présentation du capteur :

La LED émettrice envoie une lumière infrarouge que le sol réfléchit en direction du phototransistor qui capte ainsi une quantité de lumière en retour.

Schéma de principe :

Comme les couleurs foncées réfléchissent moins bien la lumière que les couleurs claires, le capteur peut ainsi définir s’il se trouve au-dessus d’une couleur clair (lorsqu’il reçoit beaucoup de lumière), il prend alors la valeur 1, ou s’il se trouve au-dessus d’une couleur foncée (lorsqu’il reçoit peu de lumière), il prend alors la valeur 0 (zéro).

Notre robot possède deux capteurs de suivi de ligne. Ils sont situés à l’avant, au centre, sous le robot, l’un à côté de l’autre.

MBlock met à disposition du programmeur une instruction qui permet de lire la valeur des deux capteurs en même temps : Il s’agit de l’instruction « état du suiveur de ligne sur port2 ».

Ce code Contraste est composé de la façon suivante :

| Capteur gauche | Capteur droit | La valeur état suiveur |
| --- | --- | --- |
| Une couleur claire | Une couleur claire | 3 |
| Une couleur foncée | Une couleur claire | 1 |
| Une couleur claire | Une couleur foncée | 2 |
| Une couleur foncée | Une couleur foncée | 0 |

# Programmer votre robot : Algorithme et Mblock

Votre mission est de suivre une piste tracée au sol. Il faudra tout d’abord exprimer votre solution de déplacement, la formaliser. L'algorithme sera votre point de départ : il se fait en langage naturel, mais attention, la vraie difficulté vient de sa traduction par étapes successives pour aboutir à un langage que votre robot comprendra. Il est constitué d’instructions d'un langage de programmation particulier : celui de Mblock. Il convertira ensuite ces phrases en code Arduino (mCore) qui dialoguera avec tous les composants de votre robot.

Ces étapes seront aussi traduites en langage graphique pour vérifier la structure de votre programme.

Avant d’entreprendre la programmation pour suivre la piste noire tracée au sol, vous allez, au travers de 3 investigations découvrir le fonctionnement de votre robot Mbot et son langage de programmation : Mblock.

# Investigation N°1 : lecture d’un contraste

Votre première expérience consiste à : poser le robot sur des endroits de teintes différentes et de noter le code affiché à l’écran.

La première étape consiste à écrire ce que vous attendez de votre système :

- Le robot doit afficher un code donné par le capteur

Puis de décomposer l’action :

- Il mesure la luminosité à gauche et à droite de l’endroit où il se situe, affiche un code à l‘écran de l’ordinateur

Mais concrètement que fait le système ? Il faut alors changer de point de vue : on passe du point de vue utilisateur au point de vue système, c’est le seul raisonnement qui permet d'aboutir à un programme :

- Le robot mesure la luminosité (mesurer par ces deux capteurs gauche et droit), compare les deux résultats, choisi le code correspondant. Il le garde en mémoire, l’envoie à l‘ordinateur pour l’afficher, puis recommence indéfiniment le processus.

Il faut noter ici l’utilisation d’une variable qui permet de garder une trace de la détection effectuée, en effet la détection se fait en continu et la suivante viendrait l’effacer …

Le travail le plus important que vous devez réaliser est de décrire le fonctionnement au plus proche du système mais surtout le plus simplement possible. Il faut donc décomposer un problème en sous-problèmes jusqu'à ce que chaque sous-problème soit dans une brique élémentaire. En effet, un problème trop complexe ne peut pas être résolu immédiatement, nous l'analysons pour le résoudre morceau par morceau

Le fonctionnement du système se traduit par :

Créer la variable EtatSuiveur

Quand la touche drapeau est pressée

Répéter indéfiniment

Mettre la variable EtatSuiveur à état du suiveur de ligne

Fin Répéter indéfiniment

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante :

Début

Mesure et stockage du code contraste

Affichage du code contraste

Les instructions MBlock correspondantes, à écrire dans l’onglet script (programme) sont :

Pour vérifier le bon fonctionnement du capteur, essayer différentes combinaisons de couleurs :

Prenez une feuille de papier et tracer deux larges bandes de couleurs de 20 mm, poser votre robot et relever le code affiché à l’écran, faites 6 essais avec des combinaisons différentes, en utilisant au moins deux fois les mêmes couleurs claires, puis foncées :

| Couleur capteur gauche | Couleur capteur droit | Code contraste | Conforme à l‘attendu ? |
| --- | --- | --- | --- |

Que constatez-vous ?

# Investigation N°2 : Attention à la ligne !

Vous allez maintenant couplez la fonction de détection avec la fonction avancer du robot : Lorsque le robot arrive sur une ligne foncée, il s’arrête.

Le fonctionnement du système se traduit par :

Créer la variable EtatSuiveur

Quand la touche drapeau est pressée

Mettre la variable EtatSuiveur à état du suiveur de ligne

Répéter jusqu’a variable EtatSuiveur est égale à 0

Mettre la variable EtatSuiveur à état du suiveur de ligne

Avancer

Fin Répéter tant que

Arrêter le Robot

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante : (à compléter !)

Début

Mesure et stockage de EtatSuiveur

Si EtatSuiveur = …..

Faire avancer le véhicule à la valeur

à  50

Oui

Non

Faire avancer le véhicule à la valeur …..

Mesure et stockage de EtatSuiveur

Les instructions MBlock correspondantes, à écrire dans l’onglet script (programme) sont : (à compléter !)

# Investigation N°3 : Compter les lignes !

Vous savez maintenant que votre robot sait reconnaitre des contrastes de couleurs entre ces deux capteurs. Nous allons maintenant lui demander de compter, de se repérer dans un espace en comptant un nombre de traits, comme le ferait un lecteur de codes à barres : Lorsque le robot a franchi 4 lignes foncées, il s’arrête.

Ici nous n’avons besoin que de deux valeurs du capteur : EtatSuiveur

| Capteur gauche | Capteur droit | La valeur état suiveur |
| --- | --- | --- |
| Une couleur claire | Une couleur claire | 3 |
| Une couleur foncée | Une couleur foncée | 0 |

Le fonctionnement du votre mission se traduit par :

Créer la variable EtatSuiveur

Créer la variable Lignes

Quand la touche drapeau est pressée

Mettre la variable Lignes à 0

Répéter jusqu’à ce que Lignes soit égale 4

Mettre la variable EtatSuiveur à état du suiveur de ligne du capteur

Avancer

Si variable EtatSuiveur est égale 0

Répéter jusqu’à variable EtatSuiveur est égale 3

Mettre la variable EtatSuiveur à état du suiveur de ligne du capteur

Fin Répéter jusqu’à

Lignes = Lignes +1

Fin Si

Fin Répéter jusqu’à

Arrêter le Robot

Début

Mesure et stockage de EtatSuiveur

Si Lignes = 4

Faire avancer le véhicule à la valeur 0

à  50

Non

Ajouter 1 à lignes

Oui

Faire avancer le véhicule à la valeur 100

Mettre la variable Lignes à 0

Si EtatSuiveur = 3

Oui

Non

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante : (à compléter !)

Les instructions mBlock correspondantes, à écrire dans l’onglet script (programme) sont :

# Votre mission : « Le convoyeur »

Cette dernière partie devra être rédiger à l’aide de votre logiciel de traitement de texte selon le modèle présenté ci-dessous. A vous de réaliser une mise en page pour mettre en valeur votre travail et vos réflexions.

Maintenant que vous êtes familiarisé avec la programmation et le codage des déplacements de votre robot en utilisant son capteur à contraste, vous allez aborder la programmation de votre convoyeur en utilisant la même démarche que précédemment.

On utilisera une série des pistes constituées de circuits noirs sur fond blanc pour mettre en œuvre ce programme. En fonction de ce que voit le robot, il renvoie une valeur qui peut aller de 0 à 3.

Il existera donc 4 situations possibles :

- le robot est sur la piste.

- le robot est un peu trop à gauche.

- le robot est un peu trop à droite.

- le robot n'est plus du tout sur la piste.

Votre mission est de réaliser un programme qui permet au robot de suivre des pistes en suivant la ligne noire, aussi vite que possible, sans se perdre….

Astuce : il faudra utiliser des « si » imbriqués

Attention : lorsque votre robot perd le contact visuel, il faudra prendre une décision pour continuer votre parcours….

Pour vous aider quelques indices :

La première étape consiste à écrire ce que vous attendez de votre système :

- Le robot doit suivre la ligne

Puis de décomposer l’action :

- Quand il ne détecte qu’une ligne noire, il tourne

Mais concrètement que fait le système ? Il faut alors changer de point de vue : on passe du point de vue utilisateur au point de vue système, c’est le seul raisonnement qui permet d'aboutir à un programme :

- il avance mais si la ligne noire est détectée à gauche, il tourne à gauche, sinon si la ligne noire est détectée à droite alors il tourne vers la droite

Le fonctionnement du robot pour VOTRE MISSION se traduit par :

- Régler la vitesse à 150 (utiliser une variable)

- Réaliser une boucle infinie

- Si lecteur ligne = 0 ; avancer

- Si lecteur ligne =1 ; tourner à gauche

- Si lecteur ligne =2 ; tourner à droite

- Si lecteur ligne ne voit ni 0,1, ou 2 ; reculer

- .

Créer la variable Distance

Créer la variable Vitesse

Quand la touche drapeau est pressée

Répéter indéfiniment

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante :

Début

Mesure et stockage de Distance

Mettre la valeur de Vitesse à 150 100

Les instructions MBlock avec leurs commentaires sont : (faire un copie écran)

Astuce :

- Prévoir l’arrêt du robot