|  |  | Année scolaire 2016 – 2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cycle 4 4ème |
|  | Défis mBot | Technologie Fiche élève Épreuve N° 2 |

Épreuve N°2 : « L’explorateur »

Particularité de l’épreuve : utilisation du capteur de proximité à ultra-son.

# Sur le terrain

Neuf-Brisach est membre du réseau des sites majeurs de Vauban et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Afin de mettre les ouvrages en valeur, les travaux de fouille et de reconstruction vont bon train dans la citadelle que Vauban a construit en 1698. Ce matin une gaine d’aération encore inconnue a été mise à jour dans le bâtiment du gouverneur. Serait-ce enfin le passage qui mène au trésor ! En effet, c’est en novembre 1870 que Neuf-Brisach est assiégée pour la première fois par l’armée allemande. Sa garnison de 5 500 hommes et 108 canons enfermée dans ces fortifications s'oppose durant 33 jours aux troupes allemandes avant d'être obligée de capituler. Le Colonel Claude Leroy, commandant de la place, aurait mis à l’abri, dans un lieu secret, toutes les richesses de la ville.

Votre mission : construire un véhicule autonome capable d’explorer ce passage secret. Vous avez à votre disposition votre fidèle robot mBot muni d’un capteur de proximité et de son logiciel de programmation Mblock. A vous de comprendre son fonctionnement, de créer un programme permettant de lever le mystère sur cette découverte !

# Les yeux de votre robot : Fonctionnement du capteur de proximité

Pour se déplacer dans un lieu inconnu, le capteur que nous allons utiliser est un capteur de distance à ultrasons. Il fonctionne avec une partie « émetteur » d’onde et une partie « récepteur » d’onde. Cette onde va se déplacer dans l’air (comme le son) et être renvoyé par un obstacle. Comme on connait la vitesse du son, il est possible de déterminer la distance de l’obstacle en mesurant le temps écoulé entre l’envoi de l’ultrason et la réception de l’écho. MBlock va effectuer pour nous ce calcul de distance en fonction des informations qu’il va recevoir du capteur. Cette précieuse information va permettre de guider votre robot lorsque nous l’aurons perdu de vue, il sera en fonctionnement autonome grâce à la programmation que vous allez réaliser.

# Programmer votre robot : Algorithme et Mblock

Votre mission est d’introduire votre robot dans la gaine d’aération, grâce au programme que vous aurez construit, celui-ci devra trouver son chemin jusqu’à la salle du trésor. Il faudra tout d’abord exprimer votre solution de déplacement, la formaliser. Cette solution de déplacement est un algorithme qui détaille les différentes opérations à faire : capter la distance à l’obstacle quand il y en a un, avancer plus ou moins vite en fonction de la distance à l’obstacle, tourner, etc). Vous rédigez au départ l’algorithme en langage naturel, puis il faut le traduire dans un langage de programmation que votre robot comprendra, c‘est à dire constitué d’instructions du langage particulier Mblock, que vous avez déjà étudié en mathématiques. Une dernière étape est nécessaire mais elle sera assurée automatiquement par l’outil mCore : c’est la traduction de ces instructions Mblock en code exploitable par la carte Arduino qui dialoguera avec tous les composants de votre robot. Avant d’entreprendre la programmation pour la recherche du trésor, vous allez, au travers de 3 investigations, découvrir le fonctionnement de votre robot Mbot et son langage de programmation : Mblock. Nous allons commencer par l’utilisation du capteur à ultrasons, puis poursuivre par l’exploitation de ces données captées pour agir sur le déplacement du robot.

# Investigation N°1 : lecture d’une distance

Votre première expérience consiste à : afficher sur l’écran de l’ordinateur la distance que mesure le capteur.

La première étape consiste à écrire ce que vous attendez de votre système :

- Le robot doit faire afficher la distance qui le sépare d’un obstacle

Puis de décomposer l’action :

- Quand il détecte un obstacle, il mesure la distance puis l’affiche à l‘écran de l’ordinateur

Mais concrètement que fait le système ? Il faut alors changer de point de vue : on passe du point de vue utilisateur au point de vue système, c’est le seul raisonnement qui permet d'aboutir à un programme :

- Le robot mesure la distance qui le sépare d’un obstacle, Il la garde en mémoire, l’envoie à l‘ordinateur pour l’afficher, puis recommence indéfiniment le processus……..

Il faut noter ici l’utilisation d’une variable qui permet de garder une trace de la mesure effectuée, en effet la mesure se fait en continu et la mesure suivante viendrait l’effacer …

Le travail le plus important que vous devez réaliser est de décrire le fonctionnement au plus proche du système mais surtout le plus simplement possible. Il faut donc décomposer un problème en sous-problèmes jusqu'à ce que chaque sous-problème soit dans une brique élémentaire. En effet, un problème trop complexe ne peut pas être résolu immédiatement, nous l'analysons pour le résoudre morceau par morceau

Le fonctionnement du système se traduit par :

Créer la variable Distance

Quand la touche drapeau est pressée

Répéter indéfiniment

Mettre dans la variable Distance, la distance mesurée par le capteur ultrason

Afficher le contenu de la variable Distance

Fin Répéter indéfiniment

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante :

Début

Mesure et stockage de la distance

Affichage de la distance

Les instructions MBlock correspondantes, à écrire dans l’onglet script (programme) sont :

Pour vérifier le bon fonctionnement du capteur, approcher et reculer un obstacle.

| Distance affichée | Distance mesurer | Différence |
| --- | --- | --- |
|  | 10 |  |
|  | 20 |  |
|  | 30 |  |
|  | 40 |  |
|  | 50 |  |

Que constatez-vous ?

# Investigation N°2 : Avertisseur de recul

Lorsque la distance entre le capteur et l’obstacle est inférieure à 30 cm, faire émettre par le robot des bips et si la distance est inférieure à 15 cm émettre un bip continu. Voilà comment fonctionne les détecteurs de distance de la voiture de vos parents ! On pourra tester le dispositif en déplaçant un obstacle devant le capteur.

Le fonctionnement du système se traduit par :

En italique ce qui doit être ajouté au programme précédent

Créer la variable Distance

Quand la touche drapeau est pressée

Répéter indéfiniment

Mettre dans la variable Distance, la distance mesurée par le capteur ultrason

Si variable Distance < 30 et Distance > 15

Alors

Emettre son (C5 beat 1 qart : la note DO tous les quarts de temps)

Attendre 0.2 seconde

Fin Alors

Si variable Distance < 15

Alors

Emettre son (C5 beat tout : la note DO en continu)

Fin Alors

Fin Répéter indéfiniment

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante :

Début

Mesure et stockage de la distance

Emettre Bip

Si Distance < 30 et Distance > 15

Oui

Non

Si Distance      < 15

Emettre Bip continu

Oui

Non

Les instructions MBlock correspondantes, à écrire dans l’onglet script (programme) sont :

Pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif nous allons le tester.

| Distance mesurée | Son : continu / Bip |
| --- | --- |
| 10 |  |
| 20 |  |
| 30 |  |
| 40 |  |

Que constatez-vous ?  Y a-t-il un ou des écart(s) ? quel élément pourrait en être la cause ?

# Investigation N°3 : Aide au stationnement

Vous allez maintenant coupler la fonction de détection avec la fonction « avancer » du robot : 
La voiture avance vers la place de parking, lorsque la distance entre le capteur et le mur est inférieure à 50 cm, faire avancer le véhicule doucement et si la distance est inférieure à 30 cm arrêter le véhicule. Voilà comment fonctionne l’aide au stationnement de la voiture de vos parents !

Le fonctionnement du système se traduit par :

- Le robot se déplace à la vitesse 100

- Lorsque le robot se rapproche à moins de 50 cm de l’obstacle ralentir sa vitesse à 50

- Si la distance est inférieure à 30 cm, stopper le robot

Créer la variable Distance

Créer la variable Vitesse

Quand la touche drapeau est pressée

Répéter indéfiniment

Mettre dans la variable Distance, la distance mesurée par le capteur ultrason

Mettre la variable Vitesse à 100

Si variable Distance < 50

Alors

Mettre la variable Vitesse à 50

Fin Alors

Si variable Distance < 30

Alors

Mettre la variable Vitesse à 0

Fin Alors

Avancer à la vitesse Vitesse

Fin Répéter indéfiniment

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante : (à compléter !)

Début

Mesure et stockage de Distance

Mettre la valeur de Vitesse à 100 100

Mettre la valeur de Vitesse à 50

Oui

Si Distance < 50 et Distance > 30

Oui

Non

Si Distance < 30

Mettre la valeur de Vitesse à 0

Non

Faire avancer le véhicule à la valeur Vitesse

Les instructions MBlock correspondantes, à écrire dans l’onglet script (programme) sont : (à compléter !)

Test de votre programmation :

50			30

Poser votre robot sur une bande de papier, y mettre vos repères de distance et vérifier le fonctionnement ? Que constatez-vous ?

# Votre mission : « L’explorateur »

Cette dernière partie devra être rédigée à l’aide de votre logiciel de traitement de texte selon le modèle présenté ci-dessous. A vous de réaliser une mise en page pour mettre en valeur votre travail et vos réflexions.

Maintenant que vous êtes familiarisé avec la programmation et le codage des déplacements de votre robot en utilisant son capteur à ultrasons, vous allez aborder la programmation de votre explorateur en utilisant la même démarche que précédemment. Attention : lorsque votre robot rencontrera un obstacle, il faudra prendre une décision pour continuer l‘exploration jusqu’au mystérieux trésor….

Pour vous aider quelques indices : Régler la vitesse d’exploration à 150 (utiliser une variable), Réaliser une boucle infinie, si la distance < 10 (utiliser une variable) reculer pendant 0,5 s puis changer de direction pendant 0,5 s

Pour vous aider à vous situer dans les différentes phases de fonctionnement, mettre vos LEDS en vert pour le fonctionnement normal et en rouge lorsqu’il rencontre un obstacle.

Le fonctionnement du robot pour VOTRE MISSION se traduit par :

- Le robot se déplace à la vitesse 150

- Lorsque le robot se rapproche à moins de 10 cm

- .

- .

- .

- .

- .

Créer la variable Distance

Créer la variable Vitesse

Quand la touche drapeau est pressée

Répéter indéfiniment

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante :

Début

Mesure et stockage de Distance

Mettre la valeur de Vitesse à 150 100

Les instructions MBlock avec leurs commentaires sont : (faire un copie écran)

Astuce :

- Prévoir l’arrêt du robot