|  |  | Année scolaire 2016 – 2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cycle 4 4ème |
|  | Défis mBot | Technologie Fiche professeur Épreuve N° 2 |

Épreuve N°2 : « L’explorateur »

Particularité de l’épreuve : utilisation du capteur de proximité à ultra-son.

# Elément déclencheur : Sur le terrain

Les travaux de fouille et de reconstruction vont bon train dans la citadelle que Vauban à construit à Neuf-Brisach en 1698. Ce matin une gaine d’aération encore inconnu a été mise à jour dans le bâtiment du gouverneur. Serait-ce enfin le passage qui mène au trésor. En effet c’est en novembre 1870 que Neuf-Brisach est assiégée pour la première fois par l’armée allemande. Sa garnison de 5 500 hommes et 108 canons enfermée dans ces fortifications s'oppose durant 33 jours aux troupes allemandes avant d'être obligée de capituler. Le Colonel Claude Leroy, commandant de la place, aurait mis à l’abris, dans un lieu secret, toutes les richesses de la ville.

La mission : construire un véhicule autonome capable d’explorer ce passage secret. Vous avez à votre disposition votre fidèle robot MBOT muni d’un capteur de proximité et de son logiciel de programmation MBlock. A vous de comprendre son fonctionnement, de créer un programme permettant de lever le mystère sur cette découverte !

# Scénario Pédagogique :

Avant d’entreprendre la programmation pour la recherche du trésor, les élèves, vont, au travers de 3 investigations, de difficultés croissantes, découvrir le fonctionnement du robot Mbot et de son langage de programmation :MBlock

# Le point sur les éléments fournis : le matériel et le logiciel :

## Les yeux de votre robot : Fonctionnement du capteur de proximité

Pour se déplacer dans un lieu inconnu, le capteur que nous allons utiliser est un capteur de distance à ultrason. Il fonctionne avec une partie « émetteur » d’onde et une partie « récepteur » d’onde.

Cette onde va se déplacer dans l’air (comme le son) et être renvoyé par un obstacle. Comme on connait la vitesse du son, il est possible de déterminer la distance de l’obstacle en mesurant le temps écoulé entre l’envoi de l’ultrason et la réception de l’écho.

Vitesse de propagation des ultrasons dans l’air à 20°C : 340m/s. car l'ultrason est un son dont la fréquence est supérieure à 20 kHz (1200km/s)

Dans notre capteur d'ultrasons, il y a un chronomètre qui mesure précisément le temps qui passe entre le moment où l'émetteur envoi l'onde ultra sonore et le moment où le récepteur l’a reçu. Le temps est donc mesuré. Cela veut dire que lorsque le capteur d'ultrason effectue une mesure, il émet une onde ultra sonore et mesure le temps qui passe jusqu'à ce qu'il l’ait reçu. De ce fait, la seule inconnue est donc la distance.

Il suffit pour cela d'une petite transformation de la formule ci-dessus, car nous voulons maintenant calculer la distance d : d = (V x t)/2

# MBlock va effectuer pour nous ce calcul de distance en fonction des informations qu’il va recevoir du capteur. Cette précieuse information va permettre de guider votre robot lorsque nous l’aurons perdu de vue, il sera en fonctionnement autonome grâce à la programmation que vous allez réaliser.

## Remarques sur l’organisation de la suite des activités :

Concernant le procédé à ultrasons, plusieurs problèmes se posent à l’élève, qu’il conviendrait de traiter explicitement en les distinguant bien de ce qui relève de problématiques de programmation (mémorisation de valeur dans des variables et initialisation de variables, traitement algorithmique en tests, en boucle, utilisation de différents périphériques pour informer l’opérateur (buzzer, écran, DEL, etc.), utilisation des moteurs pour définir un mouvement particulier du robot,  lancement du programme, etc.)  :

Comment récupérer l’information de distance fournie par le capteur à ultrasons

Quelle est la fiabilité de cette information (précision de la distance, influence de la forme de l’obstacle, influence de son matériau de revêtement, influence de sa vitesse relative, etc.)

Est-ce que le milieu dans lequel se propage l’ultrason influe sur la précision du capteur (dans l’eau ? dans le métal ?)

## Du raisonnement jusqu'au code : algorithme et MBlock

A partir de la situation problème, exprimer sa solution, la formaliser puis la convertir en instructions sans obstacle d'apprentissage d'un langage de programmation particulier, voilà le but de MBlock pour convertir des phrases en code Arduino (mCore).

L'algorithme est l'expression d'une suite d'opérations élémentaires aboutissant à une résolution de problème, quel que soit le domaine : mathématiques, programmation, organisation, etc. Celle-ci se fait en langage naturel, et est donc accessible à tous, mais la vraie difficulté vient de sa traduction par étapes successives pour aboutir au langage machine. Heureusement les compilateurs ont été créés pour que nous n'abordions jamais ce langage machine...

Ces étapes seront aussi traduites en langage graphiques pour vérifier la structure de votre programme : nous allons utiliser un Organigramme

# Investigation N°1 : lecture d’une distance

Votre première expérience consiste à : afficher sur l’écran de l’ordinateur la distance que mesure le capteur.

La première étape consiste à écrire ce que vous attendez de votre système :

- Le robot doit faire afficher la distance qui le sépare d’un obstacle

Puis de décomposer l’action :

- Quand il détecte un obstacle, il mesure la distance puis l’affiche à l‘écran de l’ordinateur

Mais concrètement que fait le système ? Il faut alors changer de pont de vue : on passe du point de vue utilisateur au point de vue système, c’est le seul raisonnement qui permet d'aboutir à un programme :

- Le robot mesure la distance qui le sépare d’un obstacle, Il la garde en mémoire, l’envoie à l‘ordinateur pour l’afficher, puis recommence indéfiniment le processus……..

Il faut noter ici l’utilisation d’une variable qui permet de garder une trace de la mesure, en effet la mesure se fait en continu et la mesure suivante viendrait effacer la suivante…

Le travail le plus important que vous devez réaliser est de décrire le fonctionnement au plus proches du système mais surtout le plus simplement possible. Il faut donc décomposer un problème en sous-problèmes jusqu'à ce que chaque sous-problème soit dans une brique élémentaire. En effet, un problème trop complexe ne peut pas être résolu immédiatement, nous l'analysons pour le résoudre morceau par morceau

Le fonctionnement du système se traduit par :

Créer la variable Distance

Quand la touche drapeau est pressée

Répéter indéfiniment

Mettre dans la variable Distance, la distance mesurée par le capteur ultrason

Afficher le contenu de la variable Distance

Fin Répéter indéfiniment

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante :

Début

Mesure et stockage de la distance

Affichage de la distance

Les instructions MBlock correspondantes, à écrire dans l’onglet script (programme) sont :

Pour vérifier le bon fonctionnement du capteur, approcher et reculer un obstacle.

| Distance affichée | Distance mesurer | Différence |
| --- | --- | --- |
|  | 10 |  |
|  | 20 |  |
|  | 30 |  |
|  | 40 |  |
|  | 50 |  |

Que constatez-vous ? Les différences peuvent provenir :

la différence de motorisation entre moteur gauche et droit : différence de diamètre de roue G/D, performances des deux moteurs et de leur réduction de vitesse

La charge des piles ou batteries

La performance des capteurs ultrasons, leurs positionnements,

La nature de l’obstacle, son positionnement

La performance du calculateur : mesure du temps, arrondi du calcul.

# Investigation N°2 : Avertisseur de recul

Lorsque la distance entre le capteur et l’obstacle est inférieure à 30 cm, faire émettre par le robot des bips et si la distance est inférieure à 15 cm émettre un bip continu. Voilà comment fonctionne les détecteurs de distance de la voiture de vos parents ! On pourra tester le dispositif en déplaçant un obstacle devant le capteur.

Le fonctionnement du système se traduit par :

En italique ce qui doit être ajouté au programme précédent

Créer la variable Distance

Quand la touche drapeau est pressée

Répéter indéfiniment

Mettre dans la variable Distance, la distance mesurée par le capteur ultrason

Si variable Distance < 30 et Distance > 15

Alors

Emettre son (C5 beat 1 qart : la note DO tous les quarts de temps)

Attendre 0.2 seconde

Fin Alors

Si variable Distance < 15

Alors

Emettre son (C5 beat tout : la note DO en continu)

Fin Alors

Fin Répéter indéfiniment

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante :

Début

Mesure et stockage de la distance

Emettre Bip

Si Distance < 30 et Distance > 15

Oui

Non

Si Distance      < 15

Emettre Bip continu

Non

Oui

Les instructions MBlock correspondantes, à écrire dans l’onglet script (programme) sont :

Pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif nous allons le tester.

| Distance mesurer | Son : continu / Bip |
| --- | --- |
| 10 |  |
| 20 |  |
| 30 |  |
| 40 |  |

Que constatez-vous ? Y a-t-il un ou des écart(s) ? quel pourrait en être la cause ?

la différence de motorisation entre moteur gauche et droit : différence de diamètre de roue G/D, performances des deux moteurs et de leur réduction de vitesse

La charge des piles ou batteries

La performance des capteurs ultrasons, leurs positionnements,

La nature de l’obstacle, son positionnement

La mesure du temps de la temporisation

La performance du calculateur : mesure du temps, arrondi du calcul.

# Investigation N°3 : Aide au stationnement

Nous allons maintenant couplez la fonction de détection avec la fonction avancer du robot : 
La voiture avance vers la place de parking, lorsque la distance entre le capteur et le mur est inférieure à 50 cm, faire avancer le véhicule doucement et si la distance est inférieure à 30 cm arrêter le véhicule. Voilà comment fonctionne l’aide au stationnement de la voiture de vos parents !

Le fonctionnement du votre mission se traduit par :

- Le robot se déplace à la vitesse 100

- Lorsque le robot se rapproche à moins de 50 cm de l’obstacle ralentir sa vitesse à 50

- Si la distance est inférieure à 30 cm, stopper le robot

Créer la variable Distance

Créer la variable Vitesse

Quand la touche drapeau est pressée

Répéter indéfiniment

Mettre dans la variable Distance, la distance mesurée par le capteur ultrason

Mettre la variable Vitesse à 100

Si variable Distance < 50

Alors

Mettre la variable Vitesse à 50

Fin Alors

Si variable Distance < 30

Alors

Mettre la variable Vitesse à 0

Fin Alors

Avancer à la vitesse Vitesse

Fin Répéter indéfiniment

Début

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante :

Mesure et stockage de Distance

Oui

Mettre la valeur de Vitesse à 100 100

Si Distance < 50 et Distance > 30

Mettre la valeur de Vitesse à 50

Oui

Non

Si Distance < 30

Mettre la valeur de Vitesse à 0

Non

Faire avancer le véhicule à la valeur Vitesse

Les instructions MBlock correspondantes, à écrire dans l’onglet script (programme) sont :

Test de votre programmation :

50			30

Poser votre robot sur une bande de papier, y mettre vos repères de distance et vérifier le fonctionnement :

# Votre mission : « L’explorateur »

Maintenant que vous êtes familiarisé avec la programmation et le codage des déplacements de votre robot en utilisant son capteur à ultrasons, vous allez aborder la programmation de votre explorateur en utilisant la même démarche que précédemment. Attention : lorsque votre robot rencontrera un obstacle, il faudra prendre une décision pour continuer l‘exploration jusqu’au mystérieux trésor….

Pour vous aider quelques indices : Régler la vitesse d’exploration à 150 (utiliser une variable), Réaliser une boucle infinie, si la distance < 10 (utiliser une variable) reculer pendant 0,5s puis changer de direction pendant 0,5s …..

Pour vous aider à vous situer dans les différentes phases de fonctionnement, mettre vos LED en vert pour le fonctionnement normal et en rouge lorsqu’il rencontre un obstacle.

Le fonctionnement du robot pour VOTRE MISSION se traduit par :

- Le robot se déplace à la vitesse 150

- Lorsque le robot se rapproche à moins de 10 cm

- Le robot recule pendant 0.5 s

- Le robot tourne à droite pendant 0.5 s

- Si j’appuie sur la touche Espace le robot s’arrête.

Créer la variable Distance

Créer la variable Vitesse

Quand la touche drapeau est pressée

Répéter indéfiniment

Mettre dans la variable Distance, la distance mesurée par le capteur ultrason

Mettre la variable Vitesse à 150

Si variable Distance < 10

Alors

Reculer à vitesse 50

Attendre 0.5 s

Tourner à droite

Attendre 0.5 s

Fin Alors

Si touche Espace touché

Alors

Mettre la variable Vitesse à 0

Fin Alors

Avancer à la vitesse Vitesse

Fin Répéter indéfiniment

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante :

Début

Mettre la valeur de Vitesse à 150 100

Reculer à Vitesse à 50

Si la touche ESPACE pressée

Si Distance < 10

Oui

Oui

Avancer à la vitesse : Vitesse

Mesure et stockage de Distance

Tourner à droite à Vitesse à 50

Attendre 0.5 s

Attendre 0.5 s

Non

Mettre la valeur de Vitesse à 0

Non

Les instructions MBlock sont :

Pour enrichir :

- Ajuster la vitesse, le temps de recul et le temps de changement de direction pour obtenir le déplacement le plus efficace possible.

- Mettre en place un générateur aléatoire pour le choix de la direction d’évitement d’obstacle

- Prévoir l’arrêt du robot