|  |  | Année scolaire 2016 – 2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cycle 4 4ème |
|  | Défis mBot | Technologie Fiche professeur Épreuve N° 3 |

Épreuve N°3 : « Le traceur »

Particularité de l’épreuve : Création d’un système porte feutre sur le robot, détermination du rapport : durée de déplacement/distance de déplacement et temps de rotation/angle.

# Sur le terrain :

Dans le cadre d’une opération de mise en valeur de ses fortifications, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, la municipalité de Neuf-Brisach a confié à une équipe de personnalités issues de la société civile, du monde des arts ou de l’éducation, la réalisation d’une exposition internationale de Land Art. Le projet, piloté par une équipe d’enseignants du collège Robert Schuman de Volgelsheim, a rencontré un enthousiasme exceptionnel : plus d'une quinzaine d'artistes professionnels (originaires de France, d'Allemagne et de Suisse) ont répondu à l’appel d’offres. Inspiré par l’artiste Jacques Daussat, spécialisé dans le « Sand-art » un groupe d’élèves va réaliser une œuvre formée de figures géométriques tracées par un robot. Son fonctionnement sera semblable au BeachBot : http://www.beachbot.ch/. Ce thème aussi été retenu par la Coupe de France de Robotique 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=pvx-xzn45uM

Présentation : Pour créer une empreinte, il reçoit des modèles à dessiner depuis une application mobile sur tablette ou smartphone, puis traîne derrière lui un râteau dans le sable chargé de tracer le motif envoyé. Les « dents » de ce râteau sont indépendantes et il est possible de modifier l’épaisseur du tracé. Quant à ses grosses roues, elles ont été conçues pour ne pas laisser de traces sur le dessin. Le robot utilise le wifi et un laser qui lui permet de se repérer à l’aide de poteaux réfléchissants disposés tout autour de sa zone de travail.

Quelques œuvres éphémères :

# Programmer votre robot : Algorithme et Mblock

Votre mission est de tracer des figures géométriques avec un feutre à l’aide de votre robot MBot sur une surface blanche de 1m². Il faudra tout d’abord exprimer votre solution de déplacement, la formaliser. L'algorithme sera votre point de départ : il se fait en langage naturel, mais attention, la vraie difficulté vient de sa traduction par étapes successives pour aboutir à un langage que votre robot comprendra. Il est constitué d’instructions d'un langage de programmation particulier : celui de Mblock. Il convertira ensuite ces phrases en code Arduino (mCore) qui dialoguera avec tous les composants (capteurs et actionneurs) de votre robot.

Ces étapes seront aussi traduites en langage graphiques pour vérifier la structure de votre programme.

Avant d’entreprendre la programmation pour le traçage de vos figures, vous allez, au travers une séries d’investigations découvrir le fonctionnement de votre robot Mbot et son langage de programmation : Mblock. Votre défi sera de construire les figures que vous avez déjà réalisées en séance S2. De plus il faudra concevoir puis réaliser votre système de fixation du feutre sur votre robot. Attention, celui-ci devra être démontable et être adapté rapidement au robot.

# Investigation N°1 : Le robot doit parcourir une trajectoire

Votre première expérience consiste à : parcourir une trajectoire carrée.

La première étape consiste à écrire ce que vous attendez de votre système :

- Le robot doit tracer une figure géométrique de quatre cotés égaux, orientés à angle droit.

Puis de décomposer l’action :

- Le robot avance jusqu’à obtenir la longueur désirée, s’arrête, avance à angle droit, s’arrête, puis continu autant de fois que nécessaire pour obtenir une trajectoire formant un carré

Mais concrètement que fait le système ? Il faut alors changer de point de vue : on passe du point de vue utilisateur au point de vue système, c’est le seul raisonnement qui permet d'aboutir à un programme :

- Le robot avance pendant 1s, il tourne à droite (ou gauche) pendant 0.5s°, il recommence 4 fois ce processus, puis s’arrête.

Le travail le plus important que vous devez réaliser est de décrire le fonctionnement au plus proche du système mais surtout le plus simplement possible. Il faut donc décomposer un problème en sous-problèmes jusqu'à ce que chaque sous-problème soit dans une brique élémentaire. En effet, un problème trop complexe ne peut pas être résolu immédiatement, nous l'analysons pour le résoudre morceau par morceau

Le fonctionnement du système se traduit par :

Quand la touche drapeau est pressée

Répéter 4 fois

Avancer à vitesse 100

Attendre pendant 1s

Tourner à droite à vitesse 100

Attendre pendant 0.5s

Fin Répéter 4 fois

Avancer à vitesse 0 (le robot s’arrête)

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante :

Début

Non

Attendre pendant 0.5s

Tourner à droite Vitesse 100

Attendre pendant 1s

Avancer vitesse 100

Répéter 4X

Oui

Avancer vitesse 0

Fin

Les instructions MBlock correspondantes, à écrire dans l’onglet script (programme) sont :

Pour reproduire cette figure vous allez rencontrer deux difficultés, en effet dans le menu PILOTAGE, vous ne trouverez pas de commande de distance parcourue ou d’angles. La seule option proposée est :

Il faudra donc déterminer le temps de rotation des moteurs pour chaque dimension ou angle parcouru. Vous allez donc tout d’abord réaliser un étalonnage des déplacements de votre robot. Pour simplifier nous allons fixer la vitesse à 100.

- Détermination des distances

- Connectez votre robot.

- Faites avancer votre robot, à la vitesse 100, pendant 0.5s et mesurer la distance parcourue. Faites de même en 1s et 2s.

- Reporter dans le tableau qui suit les distances que vous avez obtenues lors des trois déplacements.

- Puis calculer la vitesse V de déplacement.

- Noter vos résultats dans le tableau

| Distance D parcourue (cm) | 10 | 19 | 38 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps T (s) | 0.5 | 1s | 2s |
| Vitesse V = D/T | 20cm/s | 19 cm/s | 19 cm/s (0.53km/h) |

Pour 30cm le temps de parcours est de :1.6

- Détermination des angles

- Connectez votre robot.

- Faites tourner à droite votre robot, à la vitesse 100, pendant 0,2s et mesurer l’angle parcourue. Faites de même en 0,5s et 1s.

- Reporter dans le tableau qui suit les distances que vous avez obtenues lors des trois déplacements.

- Puis calculer la vitesse V de déplacement.

- Noter vos résultats dans le tableau

| Angle parcouru (degré) | 45 | 90 | 180 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps T (s) | 0,2 | 0,5 | 1 |

Pour 60° le temps de parcours est de : 0.3

# Investigation N°2 : Comment fixer un feutre sur le robot, conception, maquette, réalisation.

Sur le dessin de définition du robot ci-dessous, positionner le feutre remis par le professeur et imaginez un système démontable de fixation sur le robot. Le cahier des charges est le suivant :

- Le feutre doit être dans l’axe du robot

- La pointe du feutre doit être au contact du sol

- Le feutre doit être fixé solidement

Vous disposez du modèle numérique et physique du robot ainsi que d’instruments de mesure.

Réalisez un prototype en carton pour valider la solution. La faire valider par le professeur.

Les pièces sont tracées sur le logiciel Charlygraal et usinées sur Charlyrobot.

# Investigation N°2 suite : Comment fixer un feutre sur le robot : Montage, tests

## Montage, Mise au point

Après usinage les pièces sont ébavurées et montés sur le robot. Il faudra vérifier que le feutre soit bien dans l’axe du robot, la pointe au contact du sol et fixé solidement. Ajuster si nécessaire.

## Test 1

Afin de tester votre montage vous allez réaliser la figure suivante :

90°

50cm

40cm

60°

30cm

Complétez :

- Le robot avance de 40cm, s’arrête, il tourne à droite de 90°, s’arrête, avance de…….

- C’est le moment de revenir au tableau de l’investigation 1 pour calculer les temps nécessaires aux différentes actions !

Le déplacement du robot se traduit par :

Quand la touche drapeau est pressée

Avancer à vitesse 100

Attendre pour obtenir 40cm : s

Tourner à droite à vitesse 100

Attendre pour obtenir 90°: s

Avancer à vitesse 100

Attendre pour obtenir : s

Tourner à droite à vitesse 100

Attendre pour obtenir : s

Avancer à vitesse 100

Attendre pour obtenir : s

Avancer à vitesse 0 (le robot s’arrête)

Début

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante :

Avancer à la vitesse 100

Attendre ……….s

Tourner à droite à la vitesse 100

Attendre ……….s

Avancer à la vitesse 100

Attendre ……….s

Tourner à droite à la vitesse 100

Attendre ……….s

Avancer à la vitesse 100

Attendre ……….s

Avancer à la vitesse 0

Fin

Les instructions MBlock avec leurs commentaires sont : (faire un copie écran)

## Conclusion

Le dessin obtenu est-il conforme au modèle ?.............................................................................................................

Les déplacements sont-ils conformes à ce qui était attendu ? Quelles pourraient en être les raisons ?......................

Les longueurs et les angles sont-ils conformes ?...........................................................................................................

Y a-t-il des corrections à opérer ?..................................................................................................................................

Le support de feutre a-t-il été efficace ? Quelles sont les corrections à apporter ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Test 2

A partir du « Test1 » et des éléments de correction que vous avez déterminés, vous allez réaliser la figure suivante :

Les deux premières longueurs sont de 50cm et l’espace entre les lignes est de 10cm, il y a 5 longueurs différentes.

50cm

10cm

50cm

Complétez :

- Le robot avance de 50cm, il tourne à gauche de 90°, avance de…….

- Complétez le tableau des correspondances :

|  | Longueur 1 | Longueur 2 | Longueur 3 | Longueur 4 | Longueur 5 | PAS | Angle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur | 50cm | 40cm | 30cm | 20cm | 10cm | 10cm | 90° |
| Temps | 2.5s | 2s | 1,5s | 1s | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

Le déplacement du robot se traduit par :

Il faut noter ici l’utilisation d’une variable que vous nommerez « Longueur », qui permet de garder en mémoire la dernière dimension à laquelle on retranchera 10cm à chaque changement de longueur de trajectoire.

Attention : Au début du traçage, il faudra remettre cette variable à « zéro », sinon le programme démarrera avec la dernière valeur mémorisée !

Quand la touche drapeau est pressée

Mettre la variable Longueur à la valeur de temps correspondant à 50cm (phase d’initialisation)

Répéter 5 fois

Avancer à vitesse 100

Attendre pour obtenir 50cm : s

Tourner à gauche à vitesse 100

Attendre pour obtenir 90°: s

Avancer à vitesse 100

Attendre pour obtenir 50cm : s

Tourner à gauche à vitesse 100

Attendre pour obtenir 90°: s

Retrancher à la variable Longueur la valeur de temps correspondant à 10cm

Fin Répéter 5 fois

Avancer à vitesse 0 (le robot s’arrête)

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante :

Début

Mettre la variable Longueur à « zéro »

Ajouter   -10 cm à Longueur

Non

Tourner à 90° G

Avancer de 50cm

Tourner à 90° G

Avancer de 50cm

Répéter 5X

Oui

Avancer à la vitesse 0

Fin

Les instructions MBlock correspondantes, à écrire dans l’onglet script (programme) sont :

Pour suivre l’évolution de votre programme vous pouvez vérifier la valeur de la variable « LONGUEUR » dans la fenêtre d’affichage, en haut à gauche !

# Votre mission : « Le traceur »

Cette dernière partie devra être rédigée à l’aide de votre logiciel de traitement de texte selon le modèle présenté ci-dessous. A vous de réaliser une mise en page pour mettre en valeur votre travail et vos réflexions.

Maintenant que vous êtes familiarisé avec la programmation et le codage des déplacements de votre robot. Le robot doit réaliser 2 tracés de complexité croissante, tirés au sort le jour de l‘épreuve. Les points sont attribués en fonction de l’exactitude des figures et du temps mis pour leurs exécutions.

Afin de vous entrainer pour cette épreuve, vous allez réaliser le traçage des figures que vous avez étudiées en mathématique en séance 2. Pour tracer les figures, vous prendrez 5cm par carreau.

Pour vous aider quelques indices

La trajectoire de déplacement du robot pour LE DESSIN 1 est le suivant :

- Avancer de 5 carreaux.

- Tourner à droite de 90°.

- Avancer de 2 carreaux.

- Tourner à droite de 90°.

- Avancer de 5 carreaux.

- Tourner à droite de 90°.

- Avancer de 2 carreaux.

- Tourner à droite de 90°

Le fonctionnement du robot pour LE DESSIN 1 se traduit par :

Quand la touche drapeau est pressée

Avancer à vitesse 100

Attendre pour obtenir 25cm : s

Tourner à droite à vitesse 100

Attendre pour obtenir 90°: s

Avancer à vitesse 100

Attendre pour obtenir 10cm : s

Tourner à droite à vitesse 100

Attendre pour obtenir 90°: s

Avancer à vitesse 100

Attendre pour obtenir 25cm : s

Tourner à droite à vitesse 100

Attendre pour obtenir 90°: s

Avancer à vitesse 100

Attendre pour obtenir 10cm : s

Tourner à droite à vitesse 100

Attendre pour obtenir 90°: s

Avancer à vitesse 0

Graphiquement le fonctionnement pourrait se traduire de la façon suivante :

Début

Avancer à vitesse 100

Attendre

Les instructions MBlock avec leurs commentaires sont : (faire un copie écran)

Astuce :

- Prévoir l’arrêt du robot